四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目

（二期）竣工环境保护验收（废气和废水）监测报告

川巴环验[2018]第41号

建设单位：四川省民政干部学校

编制单位：四川巴斯德环境检测技术有限责任公司

2018年7月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

| 建设单位：四川省民政干部学校 | 编制单位：四川巴斯德环境检测技术有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：18081863912 | 电话；028-88458241-8014 |
| 传真：/ | 传真：028-88434405 |
| 邮编：610200 | 邮编：610061 |
| 地址：双流县东升镇龙江村一社、二社，永乐村三社（双楠大道以东） | 地址：成都市龙泉驿区成龙大道二段1088号30栋 |

报告说明

1.报告无本公司公章无效。

2.报告未经审核、批准无效。

3.对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4.本报告未经书面授权不得部分复制。

5.验收委托方如对验收报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本公司提出，逾期不予受理。

四川巴斯德环境检测技术有限责任公司

电话：028-88458241-8014

传真：028-88434405

邮编：610061

地址：成都市龙泉驿区成龙大道二段1088号30栋

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川省民政干部学校 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 双流县东升镇龙江村一社、二社；永乐村三社（双楠大道以东） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2011年7月 | 开工建设时间 | / |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018年6月12日~14日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 成都市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都市生态环境研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 31000 | 环保投资总概算（万元） | 707 | 比例 | 2.28% |
| 实际总投资（万元） | 31000 | 废气、废水环保投资（万元） | 64 | 比例 | 0.21% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日起施行）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 3、《竣工验收环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1529号）； 4、《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局，川环发〔2006〕61号）； 5、《成都市环境保护局关于贯彻落<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》（成环发〔2018〕8号）； 6、双流县环境保护局双环建[2011]272号文件《关于四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建二期项目执行环境保护标准的请示》（2011年6月27日）； 7、成都市生态环境研究所编制完成《四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期）环境影响报告表》（2011年7月）； 8、成都市环境保护局成环建评[2011]325号文件《关于四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期）环境影响报告表的审查批复》（2011年7月26日）； 9、四川省民政干部学校对四川巴斯德环境检测技术有限责任公司的验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气：无组织排放废气中柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；食堂餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度限值。 表1-1 环评、验收废气监测执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 项目; 最高允许排放浓度值（mg/m3）; 项目; 最高允许排放浓度值（mg/m3）. 颗粒物 SO2 NO2; 1.0 0.4 0.12; 颗粒物 SO2 NO2; 1.0 0.4 0.12. 标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 项目; 最高允许排放浓度值（mg/m3）; 项目; 最高允许排放浓度值（mg/m3）. 食堂油烟; 2.0; 食堂油烟; 2.0. 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表1-2 环评、验收监测噪声执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准. 项目; 最高允许排放浓度值（mg/L）; 项目; 最高允许排放浓度值（mg/L）. pH; 6-9; pH; 6-9. 悬浮物; 70; SS; 400. COD; 100; COD; 500. BOD5; 20; BOD5; 300. 氨氮; 15; 氨氮; 45. 动植物油; 10; 动植物油; 100. 总磷; 0.5; 总磷; 8. 备注：其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/31962-2015）中B等级标准。环评要求废水执行《污水综合排放标准》（G8978-1996）表4中一级标准是由于当时市政管网未建成，废水经化粪池及地埋式二级生化处理系统处理后直接外排；现实际情况为食堂废水经隔油池处理后汇同生活废水一起经化粪池处理后进入市政管网，再进入污水处理厂处理后外排，故本项目现执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. |

# 表二 建设项目工程概况

工程建设内容 1 地理位置及外环境关系 本项目建设地点为双流县东升镇龙江村一社、二社；永乐村三社（双楠大道以东），项目实际建设地址与环评一致。项目地理位置图见附图1。 本项目位于双楠大道以东，项目周边现状为待拆农户区和待建空地。项目东面为待拆迁用户（20户，与项目边界相距10m~108m）、双流东升镇龙江苗圃（待拆，与项目边界相距50m）；南面紧邻10m的志翔路，路对面为佘家院子小区中国工程物理研究院成都基地；西面紧邻80m宽的双楠大道；北面10m处为待拆迁农户区（50户）。 项目平面布置图见附图2，外环境关系图见附图3。 2项目建设概况 2.1项目名称、性质及地点 项目名称：四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期） 建设单位：四川省民政干部学校 建设性质：新建 建设地点：双流县东升镇龙江村一社、二社；永乐村三社（双楠大道以东） 2.2建设规模、内容及工程投资 （1）项目内容及规模 项目占地面积117亩，总建筑面积118078.88m2，其中地上建筑面积114023.96 m2，地下建筑面积为3625.19 m2。建设内容包括实训楼、顶岗实训楼、图书馆、学生宿舍、体育馆、食堂以及绿化等配套设施。 （2）项目投资 本项目总投资31000万元，其中环保投资707万元，环保投资占总投资的2.28%。 （3）建设项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 建设项目组成及主要环境问题 工程 分类; 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 主要环境问题. 主体 工程; 实训楼; 1栋，10F，13927.84m2，共设有64间实训室，20间教师办公楼，主要进行酒店餐厅、按摩、美容等服务业培训，不涉及物理、化学、生物实验。; 实际建设1栋，7F，9702.97m2，共设有42间实训室，8间教师办公楼; 废水、固废. 顶岗实训楼; 1栋，10F，18220.30m2，内设21间培训室、6间教师办公室和77间培训宿舍。; 未建，为三期建设项目; 废水、噪声、固废. 图书馆; 1栋，6F，19573.65m2，并设有行政办公用房; 实际建设1栋，6F，19573.65m2; 废水、固废. 辅助工程; 女生公寓; 1栋，6F，15454.85m2，内设浴室; 1栋，13F，12895.02m2，内设浴室; 废水、固废. 男生公寓; 1栋，8F，8548.59m2，内设浴室; 1栋，11F，10959.70m2，内设浴室; 废水、固废. 学生食堂; 1栋，3F，设于学校北面，一、二层每层均设有厨房和就餐区，三层全部为就餐区。; 实际三层全部为体育馆; 油烟、废水、固废. 顶岗实训楼餐厅; 设于顶岗实训楼一、二层的西北角，厨房设于一层; 未建，为三期建设内容; 油烟、噪声、废水、固废. 体育馆; 1栋，1F，4219.38m2，设有固定看台、比赛训练场、乒乓球室、器材训练室、男女更衣室等。; 实际建设中与学生食堂合并; 噪声、废水、固废. 综合体育场; 包括一个半封闭游泳池、一个田径场、7个篮排球场; 实际建设5个篮排球场; 噪声、废水、固废. 医院室; 设于体育馆内，只进行开药、打针、输液及观察病情等常规简单的诊治项目; 实际建设于女生宿舍内; 医疗废物. 公用工程; 锅炉房; 1个，位于学生食堂底层，设置2台600kw燃气热水锅炉机组，供应食堂热水和学生浴室热水。; 实际未建设; /. 柴油发电机房; 1个，设于顶岗实训楼地下一层，内设一台400kw柴油发电机组; 实际设于实训楼地下一层; 噪声、废气. 配电房; 2个，1个设于顶岗实训楼地下一层，内设2台1000KVA干式变压器；另一个设于图书馆地下一层，内设2台800KVA干式变压器; 实际未建设; 噪声. 风机房; 1个，设于顶岗实训楼地下一层; 实际设于实训楼地下一层; 噪声. 直流变频多联空调机组; 1个，设于顶岗实训楼屋顶，为顶岗实训楼大餐厅、会议室制冷和制热; 实际未建设; 噪声. 风冷热泵机组; 2台，设于图书馆楼顶，为图书馆制冷和制热; 实际设于图书馆三楼平台; 噪声. 消防水池; 1个，有效容积278.25m2，设于顶岗实训楼下一层; 2个，有效容积278.25m2，设于实训楼下一层、景观池旁。; /. 消防水泵房; 1个，设于图书馆地下一层; 1个，设于实训楼地下一层; 噪声. 生活水泵房; 1个，设于图书馆地下一层; 1个，设于实训楼地下一层; 噪声. 生活水箱间; 1个，设于图书馆地下一层; 1个，设于实训楼地下一层; 噪声. 供水系统; 拟从校区周边市政道路，引入两根DN250给水管; 引入一根DN250给水管; /. 供气系统; 接市政供气管网; 与环评一致; /. 供电系统; 接市政电网; 与环评一致; /. 化粪池; 3个，总有效容积不小于90m3; 实际建设一个200m3; 废水、污泥. 地埋式二级生化系统; 1套，位于体育场旁，处理能力不低于180m3/d; 实际不建设; /. 隔油池; 2个，其中一个容积6m2，位于食堂厨房外的空地上；一个容积2m2，位于顶岗实训楼厨房外的空地上; 实际建设一个容积6m2，位于食堂厨房外的空地上; 固废、废水. 锅炉软水系统（树脂交换）; /; 实际不建设; /. 中水系统; 1套，位于体育场旁; 未建; 污泥. 雨水回用系统; 1套，位于体育场旁; 1套，位于景观池旁; 污泥. 垃圾集中收集站; 2个，位于校区北面，42.84 m2; 实际建设1个，位于校区南面，42.84 m2; 固废、恶臭、废水. 绿化; 31325.65 m2; 实际绿化面积为16149.5m2; /. 景观; 设有喷泉等水体景观; 与环评一致; /. 办公及生活设施; 行政办公用房; 设置在图书馆内; 与环评一致; 生活废水、生活垃圾. 门卫; 1F，160.46m2; 实际建筑面积138m2; 生活废水、生活垃圾. 本项目实际建设内容与环评阶段基本一致，未发生重大变更。 3 人员及工作制度 劳动定员：教师100人，办学规模3000人。 工作时间：学校全年设2个学期（9个月），即270个工作日。

原辅材料消耗及水平衡 ### 1 主要原辅材料及生产设备 本项目主要原辅材料及能耗见表2-2。 表2-2 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 材料名称; 单位; 用量; 来源. 能源; 电; 万kw·h; 130; 市政供电. 水; 万m3; 1.8; 市政供水. 气; 万m3; 4; 市政供气. ### 2 项目水平衡 项目营运期污水全部来自学生、教职员工、外来培训人员的办公生活污水和食堂、餐厅含油污水，其产生量按用水量362m3/d的80%计，则其污水产生量约为289.6m3/d，考虑到学生宿舍洗涤废水（120m3/d）经专用管道收集至中水处理站处理后，用作绿化和道路浇洒，不外排，因此，项目营运期外排污水约为169.6m3/d，合计约为4.58万m3/a。项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m³/d）

主要工艺流程及产物环节 本项目营运期工艺流程产污分析见图2-2。 图2-2 营运期工艺流程产污图 工艺流程简介如下： ①图书馆以及顶岗实训楼的大餐厅和会议室采用中央空调，其余构筑物均采用单体空调。 ②实训楼和顶岗实训楼内实训内容是酒店、家政、按摩、美容等服务业培训，不涉及物理、化学、生物实验，因此实训楼和顶岗实训楼产生污染物主要是培训垃圾和生活污水，不产生实验废水（实际未建设顶岗实训楼）。 ③锅炉用水涉及的离子交换树脂系统工作一段时间后交由供货商进行再生处理，不在项目内进行离子交换树脂再生（实际不建设）。 ④学校在体育馆内设置一个医务室（实际设置在女生宿舍楼下），医务室配置医生主要是对一般常见的治疗（进行开药、打针、输液及观察病情等简单的诊治项目）、食堂卫生防疫指导、检查师生卫生、对师生进行防疫教育等工作。医务室产生的废物主要有针管、针头、输液瓶导管、药棉等，无医疗废水产生。

# 表三  主要污染源、污染物处理和排放

1 废气的产生、治理、排放 项目废气污染物主要包括天然气燃烧废气、餐饮油烟和备用柴油发电机燃烧废气、汽车尾气。 （1）天然气燃烧废气 项目食堂使用天然气，结合项目设计，其天然气年用量约182万m3/a，类比分析成都市天然气燃烧后SO2的含量，（每630kg/百万m3）和TSP的含量（186.02kg/百万m3），则项目因天然气燃烧年出生SO2为1.15t/a，TSP为0.339t/a。以上食堂燃烧废气随食堂换气系统外排，燃气热水锅炉燃气废气锅炉房排气筒外排。由于天然气属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物量小，可实现达标排放。 （2）餐饮油烟 本项目实际设计一处就餐区：学生食堂设于学校北面，一、二层每层均设有厨房和就餐区，三层全部为就餐区。主要供餐形式为中餐，其供餐对象主要为学校教职员工、学生和外来宾客。 本项目食堂最大就餐规模为3000人.次/餐、3餐/日。根据对食堂一、二层灶头安装油烟净化器处理后，由建筑内置专用烟道统一收集至3F学校食堂屋顶外排，其排气筒出口段有4.5倍直径的平直管段。本项目的餐饮油烟经处理后能达标排放。 （3）发电机燃烧废气 项目实际在实训楼地下水西南侧区域内设置1台400KW的应急柴油发电机（柴油发电机每4个月调试一次）。柴油机房设机械排风系统，采用防爆风机，利用竖井自然补风，以保持着良好的通风性。并且，发电机采用0#柴油作为燃料，0#作为清洁能源，其燃油产生的污染物较少，其废气经发电机自带的消烟除尘装置处理后，经抽排放系统抽至实训楼西侧地面绿地排风口处排放。发电机使用频率较低，只要严格按照要求操作，控制好燃烧状况，经发电机自带的消烟除尘装置处理后，其燃烧废气中的主要污染物可实现达标排放。 （4）机动车尾气 本项目共设置机动停车位170辆，其中地上停车位80辆，地下停车库机动停车位90辆。汽车尾气中主要污染物为CO、NO2、和HC。 地面机动车停车位处地形开阔，机动车尾气易于扩散，加上项目进出车辆少，汽车废气不经治理即可实现达标排放；地下汽车库按防火防烟分区设置机械排放机械送风系统，其排放量按换气次数6次/时计算，排风口在车库内均匀布置，汽车尾气经统一收集后由抽排风系统抽至地面绿地排风口处排放，采取以上治理措施后，地下车库产生的汽车尾气可达标排放。 2 废水的产生、治理、排放 （1）污水的产生 项目营运期污水全部来自学生、教职员工、外来培训人员的办公生活污水和食堂、餐厅含油污水，其产生量按用水量362m3/d的80%计，则其污水产生量约为289.6m3/d，考虑到学生宿舍洗涤废水（120m3/d）经专用管道收集至中水处理站处理后，用作绿化和道路浇洒，不外排，因此，项目营运期外排污水约为169.6m3/d，合计约为4.58万m3/a。 （2）治理及排放 本项目的食堂、餐厅含油废水经过隔油池（1个，6m3）处理后，汇同学生宿舍粪便污水以及其他公共建筑物室内办公生活污水，经化粪池（1个，200m3）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，再经污水处理厂处理。 3 污染源及处理设施对照 表3-1 污染源及处理设施对照 类型; 排放源; 污染物名称; 环评及批复 处理措施; 实际处理措施. 大 气 污 染 物; 天然气燃烧废气; SO2、TSP; 换气系统外排; 换气系统外排. 汽车尾气; CO、NO2、HC; 加强管理; 加强管理. 柴油发 电机; CO2、CO、NOx、HC、SO2; 加强管理; 加强管理. 食堂; 餐饮油烟; 抽油烟机; 已设有抽油烟机. 水 污 染 物; 生活用水; BOD5、CODCr、SS、NH3-N; 预处理池+地埋式二级生活处理系统; 预处理池处理后，进入市政管网. 含油废水; 油水混合物; 隔油池处理; 已设隔油池处理. 4 污染物治理及环保投资 本项目总投资31000万元，其中环保投资707万元，占总投资的2.28%。其中废气、废气环保投资64万元，占总投资的0.21%。主要环保设施与环评要求对比情况见表3-2。 表3-2 环保设施组成及投资一览表 单位：万元 - 内容; - 环评要求治理措施; - 数量; - 环评预计投资; 实际治理措施; 实际环保投资. - 废气治理; 学生食堂、顶岗实训楼餐厅安装油烟净化装置（净化效率≥85%），内置专用烟道统一收集至食堂、顶岗实训楼层顶排放; 2座; 100; 实际不建设顶岗实训楼，食堂建设同环评; 50. 柴油发电机燃烧废气经自带烟尘处理器处理后，在地面绿地处排放; /; 8.0; 同环评; 8.0. - 废水治理; 雨、污水管网铺设; /; 340（纳入工程投资）; 同环评; 340（纳入工程投资）. 中水处理站，处理能力120m3/d; 1套; 15.0; 实际未建设; 0. 雨水回用系统; 1套; 10.0; 同环评; 10.0. 化粪池（总容积不小于90m3）; 3个; 5.0; 实际建设一个200m3; 5.0. 地埋式二级生化处理装置，处理能力180m3/d; 1套; 10.0; 实际未建设; 0. 厨房隔油池; 2个; 1.5; 实际建设1个; 1.0. - 总计; - 149.5; - /; - 64. 7 验收监测布点图 本项目验收期间，监测布点图附图3-1。 图3-1 验收监测布点图

# 表四  建设项目环境影响报告表结论及审批部门审批决定

一、环境影响评价结论 四川省民政干部学校拟在双流县东升镇龙江村一社、二社；永乐村三社建设四川省孤儿职业技术学校灾后重建项目（二期），项目总投资31000万元，占地约117亩，规划总建筑面积118078.88m2。 1、产业政策符合性、选址合理性 本项目为职业中学教育行业，属于国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》的“第一类 鼓励类”第三十六条、教育、文化、卫生、体育服务业中的“3、职业教育”，符合国家相关法律法规和政策规定。本项目为核准制，因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。 项目用地取得了双流县规划管理局《建设项目选址意见书（选字第510122201111003号）》的确认，且根据四川省民政干部学校与双流县国土资源局签订的协议书中“四、用地用途”可知，本项目用地为教育科研用地，因此，本项目在双流东升镇红线范围内选择建设四川省孤儿职业技术学校，符合双流县东升镇规划的要求。 综上所述，项目符合国家现行产业政策，且符合双流县东升镇规划要求，项目选址合理。 - 项目区域环境质量现状评价结论 大气环境质量：区域环境空气中的SO2、NO2、PM10连续5日的日平均浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准限值要求，因此，项目所在区域环境空气质量现状良好。 地表水环境质量：白河航鹰桥断面除氨氮超标外，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的III类水域标准要求。 声学环境：噪声的监测点位的昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，项目所在区域声学环境质量良好。 - 达标排放与总量控制结论 （1）达标排放 本工程拟对所产生的废气、污水、噪声及固体废弃物等污染源进行有效治理，环评要求建设单位严格按照设计并结合本报告表提出的措施实施，以使各项污染物达标排放。 （2）总量控制 本项目将污染物排放总量控制因子确定为CODcr和NH3-N。 COD≤4.58t/a，NH3-N≤0.687t/a 对以上指标，建议由双流县环保局通过区域协调、核定后下达。 - 环境影响分析结论 （1）施工期环境影响结论 废气：施工期废气主要以施工扬尘、机械废气和油漆废气为主。施工单位应按照《关于进一步加强我市建设施工现场扬尘污染防治及监管工作的通知》（成建委发[2007]637号）的相关要求，严格执行“六必须”和“六不准”等规定，并严格执行本次环评提出的要求执行，对施工废气进行严格控制后，项目施工对地区的大气环境质量无明显影响。 废水 来源于场址建筑施工产生的建筑废水和民工生活污水。建筑废水经隔油池、沉淀后可全部回用，民工生活污水经旱厕处理作农肥，不外排，对地表水环境无直接影响。 噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声。施工方在严格执行各种环保措施、确保施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值标准》（GB12523-90）标准限值要求情况下，并可使施工噪声对区域环境的影响减小至可接受的程度。 固废 在严格落实评价提出的各项环保措施后，其固体废物可实现合理有效的无害化处置，不会对当地环境造成明显影响。 （2）营运期环境影响结论 废气：项目建成后，废气主要来源于天然气燃烧废气、餐饮油烟、汽车尾气、备用柴油发电机燃烧废气。项目在严格落实评价中提出的各项环保措施、确保其废气实现达标外排后，以上废气将不会对区域大气环境质量造成明显影响。 污水 学生宿舍室内采用污、废分流；其它公共建筑室内采取污、废合流的形式。学生宿舍洗涤废水经专用管道收集至中水处理站处理后，用作景观补充用水、绿化和道路浇洒，不外排；食堂、餐厅含油废水经2个隔油池（容积为2m3和6 m3）处理后，汇同学宿舍粪便污水以及其他公共建筑室内办公生活污水，经化粪池及地埋式二级生化处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后通过学校废水总排口排入校外排水沟，汇入白河。 噪声 项目营运期在严格落实评价提出的各项噪声治理措施、确保厂界噪声最大排放值控制在45dB（A）以内的情况下，其营运期噪声将不会对区域及周边环境敏感点造成明显的声学环境质量影响。 固废 在严格落实本次评价提出的措施对项目固废进行妥善处置后，将不会造成二次污染，不会对周围环境造成明显的不良影响。 综上，本项目建成营运后，采取相应防治措施，污染物能实现达标排放，对外环境无明显影响。 生态环境：项目建成后，建设区域及其周围的生态环境城市景观将得到改善，从而产生生态环境正影响。 环境风险：项目严格按照环评提出的风险防范措施进行营运，则其环境风险可降低至可接受程度。 - 外环境对本项目的环境影响分析结论 项目设计中必须加强其自身隔声防噪防护措施，在项目正常营运不受区域现有噪声影响的情况下，交通噪声对本项目的环境影响可接受。 企业在严格落实其相关环境治理措施、确保其各类污染物实现达标外排的情况下，加上距离衰减的作用，公司生产区对项目影响降至可接受程度。 - 清洁生产结论 项目体现了清洁生产的原则。 7、总平面布置合理性结论 项目总平面布置合理。 8、环保投资及措施可行性结论 本项目环保预计707万元，实施其环保措施后，可有效解决本项目营运期的环境影响问题，并有利于改善区内生态环境，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。 9、可行性结论 本建设项目符合国家产业政策，符合双流县东升镇城市发展总体规划，项目选址合理。本项目的施工期由于环境影响较为短暂，在采取较完善的污染防治措施基础上，对周围环境的影响较为有限。营运期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可作到达标排放。综上，建设项目在此建设，从环境角度而言，是可行的。 - 二、评价要求 1、建设期间，将清洁生产措施落到实处。 施工期间，严格按照有关规定，减少环境污染，及时恢复生态环境。为尽可能减少施工噪声、扬尘和装饰废料等对环境的负面影响，建设单位应监督承建单位将施工期的清洁生产措施落到实处。 （1）噪声控制 ①在充分调查论证的基础上，合理安排施工组织方案，尽量缩短施工周期。施工时间应和居民外出时间尽量对应，避免在居民休息高峰时段产生高噪声污染；夜间禁止施工，如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时公告周边居民、学校、办公单位等，以免发生噪声扰民纠纷。 ②在设备选型时尽量采用低噪声设备；对设备较大的设备，采取噪声降噪措施，并尽量选在白天使用。尤其是要严格控制施工机械噪声值在84dB（A）以上的作业（如运卸砂卵石料、基础浇注、推土等）。 ③合理进行施工总平布置。项目施工时应在其北面、东北面和南面修建2.5-3米高的隔声墙，以阻隔噪声；并在施工过程中要尽可能将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点置于项目西侧或中部区域，以有效利用场地的距离衰减作用。 ④外购商品混凝土，不得进行现场搅拌，减少噪声污染。 ⑤采用密闭网进行密闭施工，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 ⑥中、高考重大考试期间禁止施工。 ⑦在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑧加强现场管理，减少不必要的人为噪声。 （2）减少建筑扬尘 严格按照《关于进一步加强我市建设施工现场扬尘污染防治及监管工作的通知》（成建委发[2017]637号）要求执行“六必须”和“六不准”等规定，并严格执行本次环评提出的其它要求执行，对施工废气进行严格控制。 （3）防止室内环境污染 涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对手室内环境造成污染。 2、加强项目噪声管理，严格控制各设备噪声 加强设备噪声管理，严格落实项目工程设计及本评价提出的各种设备噪声治理措施，确保项目营运期实现厂界噪声达标排放。 3、严格落实食堂油烟治理措施 ①项目食堂厨房内应安装油烟净化装置，且处理效率应≥85%，从而确保其油烟最终排放浓度≤1.2mg/m3，排风量也相应下降至0.07t/a以下。 ②食堂油烟排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。 ③学生食堂油烟排放口应设于楼顶西北侧，顶岗实训楼油烟排放口应设于楼顶西侧，尽量远离周边教学楼、学生宿舍等敏感点。 4、加强垃圾收集点管理 ①加强对垃圾收集点的清理，及时清运垃圾，做到日产日清，并定期杀灭蚊蝇，保持垃圾收集间清洁卫生。 ②垃圾收集点地面应硬化并定期冲洗，冲洗废水纳入项目污水处理系统。 5、加强项目环境风险管理及防范 ①项目日常储油量小于1000L，其储油量小，尚未构成重大危险源。为降低环境风险，环评要求项目不得随意增大柴油储存量，不得构成重大危险源。 ②储油间必须做好相应地面防渗漏等措施，并在柴油罐修建导流沟和应急储油槽，用于收集泄露柴油，并交由有资质单位回收处理。 ③按照消防等相关规定，做好相应的防燃、防爆等措施，并制定相应的应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④加强日常环境风险管理，由专人负责看管。 6、严格落实建筑节能措施 项目除严格落实其设计中拟采取的建筑节能措施外，还应严格落实《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）中其它相关要求，确保本项目达到良好的建筑节能效果。 7、加强项目自身隔声降噪防护措施，确保良好的声学营运环境 项目设计中必须加强其自身隔声降噪防护措施，必须加强建筑隔声，并采用中空玻璃，以确保其正常营运不受区域噪声影响。 8、项目内离子交换树脂系统工作一段时间后交由供货商进行再生处理，不在项目内进行离子交换树脂再生，因此本项目内不涉及离子交换树脂再生废水。环评要求：项目方若以后要自行进行离子交换树脂再生，则必须对离子交换树脂再生废水进行中和处理后排入污水管网。。 - 三、建议 - 工程在实施时，应切实履行实施污染防治和保护环境及相关物业管理的职责。作为环境保护的内容，应包括督促建设承包商遵守并执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求。 - 建设项目管理人员对生活垃圾的分类收集，分别处理。根据排水设计规范，要加强对生活污水处理设施的管理，定时定期的进行污水处理系统污泥的清掏和维护。 - 项目为学校，为了给师生提供良好的校园环境，应可能地多种植树、草；合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例，不仅美化了校园环境，而且也起到了净化空气、隔声、降尘的效果。 - 加强学生的管理工作，管理好学生操作课使用的各种刀具；加强学校的食品卫生监督工作。 四、环评批复 成都市环境保护局成环建评[2011]325号《关于四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期）环境影响报告表的审查批复》内容如下： 四川省民政干部学校： 你校报送《四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期）环境影响报告表》收悉。经审查，同意你校在双流县东升镇龙江村1、2社，永乐村3社（双楠大道以东）用地红线范围内建设该项目，同时对所建项目要求如下： 一、项目主要建设内容为实训楼、顶岗实训楼、图书馆、学生宿舍、体育馆、食堂以及绿化等配套设施，项目不设理化实验室。项目总建筑面积118078.88平方米。如扩大规模、改变使用功能、改变建设地址须另行申报。 二、项目设计、建设、投运中，必须严格落实《环境影响报告表》要求，严格执行环保“三同时”制度。项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并经市政管网进入城市污水处理厂处理。柴油发电机废气经自带净化设施处理后经专门排烟管道高空排放；合理布设柴油发电机位置，并采取有效的降噪措施，确保项目边界噪声达标。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收运。 三、科学安排施工时序进度，严格控制建设期间环境污染，基础作业要严格控制“扬尘”和噪声污染，加强施工场裸土覆盖和渣土运输车辆顶部密闭，车体、车轮出场冲洗。以夜间为重点时段采取有效降噪措施，确保工程边界噪声达标排放，防止施工噪声扰民。工地生活污染应按规定处置后排入城市管网。 四、项目竣工后，应及时向我局提出竣工验收申请，经监测达标后才能投入使用。 五、双流县环保局负责该项目施工期间和投入使用的环境保护督查管理工作。

# 表五  验收监测质量保证与质量控制

1 验收监测质量保证与质量控制 （1）验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。 （2）验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。 （3）验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 （4）验收监测前对烟尘烟气采样器进行校核，校核合格后使用；监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级差≤0.5 dB （A）。 （5）实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。 （6）监测报告严格执行“三审”制度。

# 表六  验收监测内容

本次验收对四川省民政干部学校四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目（二期）的废气和废水进行了监测。 表6-1 检测点位及频次 项目; 检测项目; 检测点位; 检测时间及频次. 废水; pH、化学需氧量 （CODCr）、悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、动植物油; 1#，污水处理设施排口; 连续2天，每天4次. 无组织废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1#，柴油发电机排口上风向; 连续2天 每天4次. 2#，柴油发电机排口下风向. 3#，柴油发电机排口下风向. 4#，柴油发电机排口下风向. 有组织废气; 油烟; 1#，食堂油烟排气筒; 连续2天 每天5次. 2#，食堂油烟排气筒. 验收检测分析方法、方法来源、使用仪器及检出限如下： 表6-2废水检测分析方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 (mg/L). pH; 便携式 pH 计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版） 国家环境保护总局2002年; 便携式 pH计PHBJ-260型601806N0016100068; /. 化学需氧量 （CODCr）; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ828-2017; 50mL滴定管 /; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB 11901-1989; 分析天平CP224C/B626665186; /. 五日生化 需氧量 （BOD5）; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; 生化培养箱LRH-250/162191 50mL滴定管 /; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计UV-1801/16400681; 0.025mg/L. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法; HJ 637-2012; 红外分光测油仪OIL460/11111C16050146; 0.04mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB11893-1898; 紫外可见光分光光度计UV1801/16400681; 0.01 mg/L. 表6-3 无组织废气检测分析方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器名称及编号; 检出限. 颗粒物; 环境空气 总悬浮物颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 空气/智能TSP综合采样器2050型 Q31332552/Q31331074 Q31332661/Q31331522 电子天平 MS105DU/B650461489; 0.04mg/m3. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 空气/智能TSP综合采样器2050型 Q31332552/Q31331074 Q31332661/Q31331522 紫外分光光度计 UV2000/100526817; 0.007 mg/m3. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.05 mg/m3. 表6-4 有组织废气检测分析方法、方法来源、使用仪器 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器名称、型号及编号; 检出限. 油烟; 饮食业油烟排放标准; GB 18483-2001; 自动烟尘（气）测试仪3012H/A09141684D 红外分光测油仪 OIL460/11111C16050146; /.

# 表七 验收监测结果及评价

验收监测期间生产工况记录 学校的招生负荷必须达到设计能力的75%，方可进行现场验收监测，以保证废气、废水监测的有效性。 表7-1 验收监测期间工况统计表 设计招生数; 实际招生数; 负荷. 3000人; 2300人; 76.7%. 以上分析可知该项目工况满足验收监测要求。

验收监测结果 1 废水监测结果 表7-2 废水检测结果表 单位：mg/L 断面信息; 检测结果（mg/L）. 采样 日期; 检测点位; 采样次数; pH（无量纲）; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 动植物油类; 总磷. 2018.06.12; 1#，污水处理设施进口; 1; 7.28; 198; 40.8; 45; 19.2; 0.73; 2.51. 2; 7.31; 195; 40.0; 44; 20.1; 0.76; 2.54. 3; 7.29; 194; 39.4; 45; 19.8; 0.69; 2.56. 4; 7.32; 196; 40.2; 43; 18.8; 0.78; 2.52. 均值或范围; 7.28~7.32; 196; 40.1; 44; 19.5; 0.74; 2.53. 2018.06.13; 1#，污水处理设施进口; 1; 7.36; 196; 39.7; 41; 19.1; 0.75; 2.53. 2; 7.39; 195; 40.1; 40; 19.3; 0.72; 2.56. 3; 7.31; 194; 39.5; 41; 19.6; 0.69; 2.54. 4; 7.30; 196; 39.7; 42; 19.8; 0.72; 2.50. 均值或范围; 7.30~7.39; 195; 39.8; 41; 19.5; 0.72; 2.53. 此次监测结果表明：2018年6月12日、13日验收监测期间，项目化粪池排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油类、总磷的排放浓度及pH值范围满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 2 废气监测结果 表7-3 无组织排放废气检测结果表 单位：mg/m3 点位信息; 检测结果. 采样时间; 检测点位; 采用时间; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 2018.06.12; 1#，柴油发电机排口上风向; 09:00~09:45; 0.211; 0.047; 0.088. 11:00~11:45; 0.204; 0.044; 0.084. 14:00~14:45; 0.209; 0.038; 0.087. 16:00~16:45; 0.206; 0.042; 0.080. 2#，柴油发电机排口下风向; 09:00~09:45; 0.325; 0.065; 0.095. 11:00~11:45; 0.320; 0.070; 0.093. 14:00~14:45; 0.328; 0.065; 0.093. 16:00~16:45; 0.323; 0.073; 0.099. 3#，柴油发电机排口下风向; 09:00~09:45; 0.362; 0.078; 0.105. 11:00~11:45; 0.359; 0.081; 0.115. 14:00~14:45; 0.363; 0.073; 0.118. 16:00~16:45; 0.364; 0.076; 0.105. 4#，柴油发电机排口下风向; 09:00~09:45; 0.304; 0.086; 0.097. 11:00~11:45; 0.305; 0.084; 0.094. 14:00~14:45; 0.297; 0.087; 0.100. 16:00~16:45; 0.309; 0.079; 0.095. 2018.06.13; 1#，柴油发电机排口上风向; 09:00~09:45; 0.216; 0.041; 0.075. 11:00~11:45; 0.208; 0.037; 0.083. 14:00~14:45; 0.213; 0.032; 0.080. 16:00~16:45; 0.216; 0.047; 0.085. 2#，柴油发电机排口下风向; 09:00~09:45; 0.317; 0.083; 0.099. 11:00~11:45; 0.320; 0.072; 0.104. 14:00~14:45; 0.322; 0.088; 0.103. 16:00~16:45; 0.320; 0.077; 0.110. 3#，柴油发电机排口下风向; 09:00~09:45; 0.346; 0.089; 0.113. 11:00~11:45; 0.351; 0.091; 0.110. 14:00~14:45; 0.349; 0.083; 0.116. 16:00~16:45; 0.351; 0.077; 0.119. 4#，柴油发电机排口下风向; 09:00~09:45; 0.299; 0.080; 0.101. 11:00~11:45; 0.306; 0.087; 0.096. 14:00~14:45; 0.301; 0.085; 0.095. 16:00~16:45; 0.303; 0.079; 0.100. 表7-4 有组织排放废气检测结果表 单位：mg/m3 点位信息; 检测结果. 采样时间; 检测点位; 油烟. 2018.06.12; 1#，食堂油烟排气筒; 1.27. 2#，食堂油烟排气筒; 0.975. 2018.06.13; 1#，食堂油烟排气筒; 1.16. 2#，食堂油烟排气筒; 0.859. 此次监测结果表明：2018年6月12日、13日验收监测期间，本项目柴油发电机无组织排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；食堂油烟排放速率满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度值。

# 表八 验收监测结论

1 结论 本项目验收期间，环保处理设施均正常稳定运行，生产负荷达到设计量负荷75%以上的情况下，进行了废气和废水的采样监测，本验收监测表是针对2018年6月12日~13日运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： （1）废气 验收监测期间，项目柴油发电机无组织排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；食堂油烟排放速率满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度值。 （2）废水 验收监测期间，项目化粪池排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油类、总磷的排放浓度及pH值范围满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 # 2 建议 （1）严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。 （2）完善事故应急措施，加强事故风险防范。 （3）定期清掏预处理池。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                           填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 四川省孤儿职业技术学校灾后恢复重建项目 （二期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 双流县东升镇龙江村一社、二社；永乐村三社（双楠大道以东） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | P8434 职业中学教育 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度103°53'32.3" 纬度30°35'43.2" |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 招生3000人 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 学生2300人 | 环评单位 |  | 成都市生态环境研究所 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 成都市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 成环建评[2011]325号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2011年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2011年 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川巴斯德环境检测技术有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  | >75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 31000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 707 | 所占比例（%） |  | 2.28 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 31000 |  |  |  |  |  | 废水、废水实际环保投资（万元） |  | 64 | 所占比例（%） |  | 0.21 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 6 | 废气治理（万元） | 58 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 中国石化销售有限公司四川攀枝花石油分公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 915104D0784748788A | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升